SUST-DDD 기반
운전자 졸음탐지 모델 재설계
상세 설계서

이전 실험 검증 결과를 반영한 10초 Full Face Context + 행동 Rule 이중 시계열 구조

설계 버전  v1.1  |  2026-09-18

■ 이번 개정의 핵심 이전 문서에서 “2초 weak-label mismatch가 주요 원인”처럼 보일 수 있었던 표현을 수정했다. 실제 실험에서는 영상 단위 확률 집계의 개선 폭이 작아 label granularity mismatch가 주요 원인이라는 근거는 약했다. 반면 train-order가 collapse에 영향을 준다는 통제 실험 증거, HOG 검출 손실, 3DDFA–Dlib 특징 불일치, subject-wise split 한계 등은 직접 확인된 사실로 구분하여 반영한다.

| 항목 | 이전 | 재설계 |
| --- | --- | --- |
| 목표 | 경량화 우선 | 정확도·Recall/F1 안정성·재현성 우선 |
| 샘플 | 2초 / T=20 strict sequence | 원본 10초 clip 중심의 context sample |
| 영상 | Eye/Eye/Mouth grayscale ROI | Full Face RGB 224×224×3 |
| Context | Custom CNN + LSTM64 | ResNet18 또는 VGG16 + GAP + LSTM128 |
| Behavior | EAR/MAR를 일부 모델 입력에 결합 | Dlib68 기반 EAR/MAR/Head Pose Rule을 10 FPS로 별도 추적 |

# 문서 구성

1. 이전 실험에서 확인된 문제와 해결·미해결 항목

2. 이번 재설계에서 바뀌는 점과 변경 이유

3. 데이터·시퀀스 재구성 설계

4. Context Model: Full Face + ResNet18/VGG16 + LSTM

5. Behavior Rule Engine: EAR / MAR / Head Pose

6. Decision Fusion 및 실시간 추론 파이프라인

7. 새 설계에서 예상되는 문제점과 리스크

8. 단계별 실험·검증 계획

9. 문헌과의 관계 및 참고문헌

부록 A. 이전 실험 핵심 수치 / 부록 B. 1차 구현 로그

# 설계 요약

이전 프로젝트는 단순히 “정확도가 낮았다”는 문제가 아니라, 얼굴 검출 누락과 클래스별 전처리 차이, fallback landmark 체계의 분포 불일치, strict sequence 설계, seed·train-order 민감성, BatchNorm/GroupNorm 및 optimizer 상호작용을 단계적으로 분리해 검증했다. 이번 재설계는 그 결과를 버리고 새로 시작하는 것이 아니라, 확인된 한계는 보존하고 확인되지 않은 원인은 과도하게 단정하지 않는 방향으로 입력과 시간축을 재설계한다.

! 핵심 해석 원칙 10초 Context와 Full Face는 “기존 collapse 원인이 이것이라고 확정되었기 때문”에 채택하는 것이 아니다. ① 원본 10초 라벨 문맥 보존, ② 짧은 2초 분할·overlap 감소, ③ 전역 얼굴·자세 정보 확보, ④ ROI landmark 의존성 감소를 목표로 하는 새로운 가설 검증이다.

# 1. 이전 실험에서 확인된 문제와 해결·미해결 항목

## 1.1 데이터 split: 동일 영상 누수는 차단했지만 subject-wise split은 불가능

SUST-DDD는 19명의 운전자 정보를 설명하지만, 현재 확보된 데이터에서는 각 영상과 운전자를 연결하는 신뢰 가능한 subject mapping을 만들 수 없었다. 따라서 영상 단위 stratified split을 고정하고 train/validation/test 사이의 video ID, sequence, content duplicate를 해시로 검사하여 모두 0건임을 확인했다. 그러나 이는 동일 영상 누수를 제거한 것이며, 동일 운전자가 서로 다른 split에 존재할 가능성까지 제거한 것은 아니다.

! 남은 해석 한계 최종 성능을 subject-independent generalization으로 표현해서는 안 된다. 특히 이번 재설계의 Full Face 입력은 얼굴형·안경·수염 등 identity 정보를 더 많이 포함하므로 이 한계가 기존 ROI 모델보다 더 중요해질 수 있다.

## 1.2 HOG + Dlib68 전처리의 얼굴 검출 실패

초기 V1 전처리는 HOG 얼굴 검출과 Dlib 68 landmark를 사용했다. 전체 207,580개 샘플 프레임 중 19,199개가 NO_FACE로 실패하여 성공률은 90.75%였다. 최대 100프레임(약 10초) 연속 실패, 성공률 80% 미만 영상 318개가 존재했고, 졸림 93.61% 대비 비졸림 88.21%로 클래스 간 전처리 성공률 격차가 5.40%p 발생했다. 즉 검출 실패가 단순한 결측이 아니라 클래스 선택 편향으로 이어질 가능성이 있었다.

| 지표 | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 전체 샘플 프레임 | 207,580 | - |
| V1 유효 프레임 | 188,381 | 성공률 90.75% |
| V1 실패 프레임 | 19,199 | NO_FACE |
| 클래스 성공률 격차 | 5.40%p | 졸림 93.61% / 비졸림 88.21% |
| 80% 미만 성공 영상 | 318개 | 전처리 취약 영상 |
| 최대 연속 실패 | 100 frames | 약 10초 연속 |

## 1.3 YuNet fallback은 검출률을 개선했지만, 3DDFA 특징 혼합은 안전하지 않았음

HOG 실패 프레임을 복구하기 위해 YuNet과 SCRFD를 동일 조건에서 비교한 결과, 1,000개 NO_FACE 프레임 기준 YuNet은 99.3%를 복구했고 평균 45.11 ms, SCRFD는 31.4% 복구·149.58 ms였다. 이에 YuNet을 fallback detector로 채택하고 YuNet+3DDFA를 실패 프레임에만 적용한 V2를 구성하여 전체 성공률을 99.85%까지 높였다.

그러나 “검출 성공”과 “특징 일관성”은 별개의 문제였다. 기존 HOG/Dlib68 프레임과 fallback 3DDFA 프레임의 EAR/MAR 수치 분포가 크게 달랐고, 극단값도 발생했다. paired calibration에서 Huber mapping이 선택되었지만 EAR Pearson 0.203, MAR Pearson 0.637로 프로젝트 신뢰 기준을 통과하지 못했다. 따라서 V2 특징을 최종 학습 입력에 섞지 않고, 최종 학습은 일관된 V1 HOG/Dlib 특징만 사용했다.

| 항목 | 결과 | 판정/비고 |
| --- | --- | --- |
| YuNet 복구 | 99.3% | 993/1,000, 45.11 ms |
| SCRFD 복구 | 31.4% | 314/1,000, 149.58 ms |
| V2 전체 성공률 | 99.85% | 207,264 valid / 316 fail |
| EAR calibration | MAE 6.73% 감소 | Pearson 0.203 → 실패 |
| MAR calibration | MAE 37.09% 감소 | Pearson 0.637 → 실패 |

i 재설계에 주는 교훈 새 파이프라인에서 detector를 바꾸더라도 EAR/MAR/Head Pose를 서로 다른 landmark 체계에서 계산해 혼합하지 않는다. Context branch는 Full Face 영상 자체를 사용하고, Rule branch는 가능한 한 하나의 landmark 정의(Dlib68)로 일관되게 계산한다. 검출기와 landmark 모델의 결합은 별도 audit 대상이다.

## 1.4 Strict sequence로 시간축 왜곡을 막았지만, 2초 문맥은 구조적 한계로 남음

검출 실패 프레임을 건너뛰어 앞뒤 프레임을 붙이는 방식은 실제 시간 간격을 왜곡할 수 있기 때문에 compaction, interpolation, 영상 간 연결을 허용하지 않았다. 여섯 후보를 비교해 T=20, stride=10을 선택했고, 10 Hz 기준 약 2초·50% overlap으로 train 10,088개, validation 2,150개 strict sequence를 확보했다. Train/validation 영상 커버리지는 각각 약 92.98%, 92.93%였다.

이 선택은 당시 “결측을 보간하지 않고 시간축을 보존하면서 충분한 시퀀스 수를 확보한다”는 목적에는 타당했다. 그러나 2초라는 짧은 문맥과 50% overlap은 이번 재설계에서 다시 검토할 대상이다. 특히 같은 source video에서 파생된 시퀀스가 많아질수록 유사 sample이 늘어날 수 있다.

## 1.5 Model A/B: EAR/MAR 추가가 일관된 개선을 만들지 못함

| 모델 | 입력 | Accuracy | Recall | F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model A | ROI 영상 특징만 사용 | 0.7324 | 0.7714 | 0.7459 |
| Model B | ROI + EAR/MAR | 0.7448 | 0.7094 | 0.7369 |

3-seed 평균에서 Model B는 accuracy와 precision 일부가 좋아졌지만 Recall과 F1은 낮았고, seed 42에서는 B가 유리한 반면 seed 43·44에서는 A보다 F1이 낮았다. 따라서 “EAR/MAR를 추가하면 항상 좋아진다”는 결론은 기각되었다. 이번에는 EAR/MAR를 다시 LSTM feature에 직접 결합하지 않고, 먼저 해석 가능한 Rule branch로 분리한다.

## 1.6 가장 강한 근거: train order가 collapse에 실제 영향을 줌

Validation Recall과 F1이 특정 epoch에서 급락하는 현상에 대해 batch 조성 통계만으로는 충분한 설명이 나오지 않았다. 이후 동일한 학습 시작 상태·optimizer state·RNG·초기 파라미터를 고정하고 sample order만 교체하는 controlled replay를 수행했다.

| 고정 상태 | 학습 순서 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| Epoch 10 PRE state | 원래 order 10 | F1 0.5053 / Recall 0.3718 |
| Epoch 10 PRE state | order 11로 교체 | F1 0.7428 / Recall 0.7683 |
| Epoch 12 PRE state | 원래 order 12 | F1 0.4308 / Recall 0.2866 |
| Epoch 12 PRE state | order 13으로 교체 | F1 0.7079 / Recall 0.8590 |

✓ 확인된 사실 같은 PRE 상태에서 학습 순서만 바꿔도 validation collapse/recovery가 크게 달라졌다. 따라서 train order는 최소한 테스트된 상태에서 성능 급락에 인과적으로 기여한다. 다만 어떤 이미지 유형 또는 어떤 batch 구성이 직접 원인인지는 아직 별도 시각 audit가 필요하다.

## 1.7 BatchNorm, GroupNorm, optimizer: 단일 원인으로 설명되지 않음

BatchNorm running buffer 교환 실험에서는 BN이 일부 영향을 보였지만 가중치 trajectory와의 상호작용도 컸다. 이후 CNN의 BatchNorm2d만 GroupNorm(4,C)로 교체했을 때 알려진 collapse window는 크게 완화되었지만 전체 안정성 지표가 모두 개선된 것은 아니어서 GN_STABILITY_MIXED로 판정했다. GN+AdamW와 GN+SGD(0.01)의 3-seed 비교에서도 SGD 평균 F1이 높았지만 seed consistency와 whole-history fluctuation은 AdamW 쪽이 더 안정적인 지표가 있어 GN_OPTIMIZER_3SEED_MIXED로 남았다.

| 비교 | 지표 | 값 | 해석 |
| --- | --- | --- | --- |
| BN → GN | 공식 best F1 유사 | BN 0.7557 / GN 0.7586 | 완전 해결 아님 |
| GN+AdamW | 3-seed mean F1 | 0.7677 | whole-history fluctuation/seed consistency 상대 우수 |
| GN+SGD lr=0.01 | 3-seed mean F1 | 0.7791 | 2/3 seed 성능 우세, known-window 안정성 우세 |

## 1.8 일반화 격차와 weak-label 분석: 존재하지만 “주요 원인” 근거는 약함

Best checkpoint 기준 train–validation gap은 Model A에서 Accuracy 5.66%p, F1 4.54%p, Model B에서 Accuracy 5.95%p, F1 5.68%p로 일정한 일반화 격차가 있었다. 그러나 train 성능 자체도 0.76~0.83 수준이라 단순 memorization만으로 모든 문제를 설명하기는 어렵다.

또한 영상 전체 라벨을 2초 sequence에 상속한 weak-label 문제를 조사했지만, 시퀀스 확률을 영상 단위로 평균했을 때 F1 개선 폭은 Model A +0.23%p, Model B +1.22%p에 그쳤다. 따라서 label granularity mismatch가 기존 collapse의 “주요 원인”이라는 증거는 약하다. 10초 context로의 변경은 이 문제를 해결했다고 전제하는 것이 아니라, 원래 라벨 문맥을 더 충실히 보존하는 재설계 가설이다.

## 1.9 이전 단계에서 해결된 것과 아직 남은 것

| 상태 | 내용 |
| --- | --- |
| 해결/확립 | train-val-test 사이 video/sequence/content duplicate 0건 검증 |
| 해결/정량화 | HOG 얼굴 미검출의 규모·클래스 격차 정량화 |
| 해결/검증 | YuNet fallback의 높은 복구율 확인 |
| 해결/의사결정 | Dlib–3DDFA calibration 신뢰 부족을 확인하고 혼합 특징 사용 중단 |
| 해결/프로토콜 | strict sequence로 시간축 왜곡 방지, train-only EAR/MAR normalization |
| 해결/인과 근거 | train order가 collapse에 영향을 준다는 controlled replay 증명 |
| 미해결 | subject-wise split 불가능 |
| 미해결 | 모든 seed/epoch에서 안정적인 normalization/optimizer 조합 미확정 |
| 미해결 | 어떤 시각적 sample/batch 특성이 order sensitivity를 촉발하는지 미확정 |
| 보존 | test set은 최종 구조·threshold가 고정될 때까지 격리 |

# 2. 이번 재설계에서 바뀌는 점과 변경 이유

| 항목 | 이전 | 새 설계 | 변경 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기본 sample | T=20, 약 2초 strict window | 원본 10초 clip 중심 | 원래 label context를 보존하고 짧은 overlap window 파생을 줄임. 단, weak-label이 주요 원인이었다고 단정하지 않음. |
| 영상 입력 | Eye/Eye/Mouth 45×135 grayscale | Full Face RGB 224×224×3 | ROI가 잃던 얼굴 전체 자세·head motion·표정·공간 관계를 복원하고 Context 입력의 landmark crop 의존성을 낮춤. |
| CNN | Custom Conv 16→32→64 | ImageNet pretrained ResNet18 또는 VGG16 | 처음부터 초경량 모델 크기를 제한하지 않고 검증된 spatial representation으로 정확도·안정성 reference를 확보. |
| Temporal | 20 steps / 2초 | 32 steps / 10초 | 장기 행동 변화를 관찰. 32는 초기 절충값이며 후속 ablation 대상. |
| Landmark | ROI 생성 + Model B EAR/MAR | Rule branch의 Dlib68만 사용 | CNN 입력 생성과 행동 수치화를 분리하고, 3DDFA와의 feature scale 혼합 문제를 피함. |
| 행동 cue | EAR/MAR 일부 feature | EAR + MAR + Head Pose | 지속 눈 감김·하품·고개 떨굼을 고해상도 시간축에서 명시적으로 감지. |
| 최종 판단 | CNN-LSTM 단독 | Context p(drowsy) + Rule fusion | 장기 상태 판단과 즉각 위험 event를 분리하여 실시간 경고 가능. |
| 실시간성 | 모델 자체 경량성 중심 | end-to-end profiling 중심 | 목표 디바이스가 없으므로 파라미터 수보다 전체 latency/FPS를 실제 측정. |

## 2.1 경량화를 1차 목표에서 내린 이유

목표 디바이스가 정해지지 않은 상태에서는 “몇 MB 이하”, “몇 GFLOPs 이하”, “몇 ms 이하”를 만족해야 하는지 객관적 기준을 정할 수 없다. 따라서 현재 단계에서는 정확도, Recall/F1 collapse 감소, seed 재현성, validation 일반화와 실제 파이프라인의 실시간성을 우선한다. 하드웨어가 확정된 뒤에 quantization, pruning, distillation, ONNX/TensorRT 또는 더 작은 backbone으로 최적화한다.

## 2.2 재설계에서 유지하는 기존 원칙

기존 frozen video split의 train/validation/test 경계를 가능한 한 그대로 유지한다.

Test는 모델 구조, Rule threshold, fusion threshold가 모두 고정될 때까지 사용하지 않는다.

Official checkpoint는 minimum validation loss 기준을 유지하고 max-F1은 post-hoc 참고값으로 분리한다.

한 번에 여러 하이퍼파라미터를 바꾸지 않고, Context backbone·sequence length·Rule·fusion을 단계적으로 검증한다.

단일 seed 최고값보다 최소 3-seed 평균·표준편차·paired difference와 epoch-wise stability를 함께 본다.

# 3. 데이터·시퀀스 재구성 설계

## 3.1 10초 clip을 Context 학습의 기본 단위로 사용

새 Context dataset은 “원본 10초 clip 하나를 하나의 학습 단위”로 두는 것을 기본안으로 한다. 목적은 2초 window의 overlap 파생을 줄이고, SUST-DDD가 부여한 10초 단위 Drowsy/Alert 문맥을 가능한 그대로 모델에 제시하는 것이다. 이는 기존 weak-label 문제가 주요 원인임을 전제로 하는 조치가 아니다.

! 중요한 trade-off 기존 train 10,088 strict sequence보다 학습 sample 수가 크게 줄어들 수 있다. pretrained backbone, sequence-consistent augmentation, regularization으로 보완하되, sample 감소 때문에 성능이 떨어질 가능성도 새 설계의 검증 대상이다.

## 3.2 Context Sequence: 10초에서 32 frames 균등 sampling

Context branch는 눈 감김의 정확한 지속시간을 측정하는 경로가 아니라, 10초 동안의 얼굴·자세·하품·head movement의 전반적 변화를 학습하는 경로다. 10초에서 32장을 균등 sampling하면 평균 약 0.31초 간격(약 3.2 FPS)이 된다. 32는 문헌에 고정된 값이 아니라 10초 coverage와 연산량의 균형을 위한 1차 기준값이다.

idx_i = round(i × (N - 1) / (T - 1)) T = 32, i = 0 ... 31 Context tensor: [B, 32, 3, 224, 224]

향후 Context 모델이 안정화된 뒤 T=20/32/40처럼 별도 temporal-density ablation을 할 수 있다. 처음부터 sequence length와 backbone과 rule을 동시에 탐색하지 않는다.

## 3.3 Behavior Sequence: 10 FPS의 고해상도 landmark 시계열

Behavior branch는 지속시간을 직접 측정하므로 0.1초 간격의 약 10 FPS를 초기 기준으로 둔다. 10초 history에는 약 100개의 observation이 들어간다. 각 observation에는 Dlib68 valid flag, EAR, MAR, Pitch/Yaw/Roll과 source timestamp를 기록한다. Rule branch는 Context 32-frame과 별도의 시간 해상도를 사용하지만 동일한 source clock을 공유한다.

i PERCLOS 표기 주의 10초 window에서 계산한 눈 감김 비율은 “10초 rolling closure ratio”로 우선 표기한다. 표준 PERCLOS 정의와 동일하게 사용하려면 정의·폐쇄 기준·시간 window를 명시적으로 고정해야 한다. 필요하면 30~60초의 별도 장기 behavior history를 유지한다.

## 3.4 Face detector와 landmark 체계를 분리하여 관리

이전 V2의 핵심 문제는 YuNet detector 자체가 아니라 “기존 Dlib68 특징과 fallback 3DDFA 특징을 같은 EAR/MAR 축으로 섞는 것”이었다. 새 설계에서는 Context branch가 Full Face crop만 필요하므로 face detector의 역할과 landmark 계산의 역할을 분리한다. Face bbox는 HOG/YuNet 후보를 별도 비교할 수 있지만, Rule feature는 가능한 한 Dlib68 한 체계에서 일관되게 계산한다.

YuNet bbox를 Dlib68 predictor에 전달하는 구성은 후보이며, 실제 landmark 품질과 EAR/MAR/Head Pose 분포를 반드시 audit한 뒤 채택한다. 유효하지 않은 landmark는 다른 landmark 모델 수치로 즉시 대체하지 않고 missing/invalid로 기록한다.

## 3.5 Full Face crop 원칙

얼굴 bbox에 일정 margin을 두어 눈·입·턱과 head orientation 정보가 잘리지 않도록 한다.

프레임마다 강한 eye-alignment/rotation normalization을 적용하지 않는다. 고개 회전·떨굼 정보를 지우지 않기 위해서다.

bbox 좌표는 temporal smoothing하여 detector jitter가 가짜 motion으로 보이지 않게 한다.

crop 후 RGB 224×224로 resize하고 pretrained backbone에 맞는 ImageNet normalization을 적용한다.

Context branch에서 landmark 실패가 발생해도 face crop이 유효하면 CNN input은 유지할 수 있도록 dependency를 낮춘다.

## 3.6 Sequence-consistent augmentation

한 10초 sequence 안에서 frame마다 서로 다른 brightness, crop, flip을 적용하면 가짜 temporal 변화가 생긴다. 따라서 Context sequence 전체에 동일한 augmentation parameter를 적용한다. Head Pose를 시각 cue로 사용하므로 강한 random rotation은 피한다. Behavior Rule 값은 augmentation된 frame이 아니라 원본 frame에서 계산한다.

# 4. Context Model: Full Face + ResNet18/VGG16 + LSTM

## 4.1 두 backbone은 동시에 사용하는 것이 아니라 비교 후보

Model R은 ResNet18, Model V는 VGG16을 사용한다. 두 모델은 Full Face RGB 224×224×3, 32-frame sampling, 512-D/frame 출력, 동일 LSTM128과 classifier를 공유하도록 맞춘다. 따라서 이번 비교는 “dual-backbone fusion”이 아니라 어떤 pretrained CNN family가 10초 Full Face context에 더 적합한지 확인하는 비교다.

| 모델 | Backbone | 제거 층 | 프레임 feature | Temporal 입력 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model R | ResNet18 pretrained | 최종 FC 1000 제거 | GAP → 512-D | [B,32,512] → LSTM128 |
| Model V | VGG16 pretrained | classifier 전체 제거 | Adaptive GAP → 512-D | [B,32,512] → LSTM128 |

## 4.2 분류 헤드를 제거하는 이유

ImageNet classifier는 프레임을 1000개 ImageNet class로 분류하기 위한 층이다. 이번 구조에서 CNN의 역할은 “각 시점의 얼굴에서 spatial feature를 뽑는 것”이고, 최종 졸음 분류는 32개 frame feature를 본 LSTM 이후에 수행한다. 따라서 ImageNet classifier는 제거하고 backbone convolution feature만 사용한다.

## 4.3 GAP를 사용하는 이유

ResNet18과 VGG16의 마지막 convolution feature channel 수는 512이므로, 공간 차원을 Global Average Pooling으로 압축하면 두 모델 모두 512-D/frame으로 맞출 수 있다. 특히 VGG16의 7×7×512를 flatten하면 25,088-D가 되어 LSTM 입력과 파라미터가 불필요하게 커진다. GAP는 spatial 위치를 일부 압축하는 대신 temporal model이 장기 변화에 집중하도록 입력을 안정적으로 줄여준다.

frame 224×224×3 ↓ ResNet18 or VGG16 convolution features ↓ feature map (C=512) ↓ Global Average Pooling 512-D / frame ↓ stack 32 frames [B, 32, 512] ↓ LSTM(hidden=128) → FC 128→64 → ReLU → Dropout(0.3) → FC 64→2

## 4.4 pretrained BN과 이전 BatchNorm 문제의 관계

중요한 위험은 ResNet18이 pretrained BatchNorm layer를 포함한다는 점이다. 이전 custom CNN에서 BN running statistics가 collapse의 유일 원인은 아니었지만 일부 영향을 보였기 때문에, 새 ResNet18 fine-tuning에서 작은 batch로 BN statistics를 다시 크게 갱신하면 유사한 민감성이 재등장할 가능성을 배제할 수 없다.

i 1차 권장 프로토콜 초기 baseline에서는 pretrained backbone을 먼저 freeze하고 LSTM/head를 학습한다. 이후 upper block을 낮은 learning rate로 fine-tuning할 때 ResNet18의 BN running statistics를 고정하는 방법을 우선 검토한다. 문제가 관찰되지 않으면 불필요하게 BN→GN 구조 변경을 바로 적용하지 않는다.

## 4.5 1차 training strategy

Stage 1: backbone frozen, LSTM + classifier를 먼저 학습하여 temporal head가 정상 수렴하는지 확인한다.

Stage 2: 상위 backbone block부터 낮은 learning rate로 점진적 fine-tuning을 수행한다.

ResNet18과 VGG16 비교 시 split, 32-frame timestamps, augmentation seed, LSTM/classifier, loss, checkpoint 기준을 동일하게 유지한다.

Backbone 비교가 끝나기 전에는 LSTM hidden size, dropout, T를 동시에 바꾸지 않는다.

그림 1. 제안한 이중 시계열 아키텍처. ResNet18과 VGG16은 동시 fusion이 아니라 대안 backbone이다.

# 5. Behavior Rule Engine: EAR / MAR / Head Pose

## 5.1 Dlib68의 역할 변화

이전에는 Dlib68 landmark가 눈·입 ROI를 잘라 CNN 입력을 만드는 핵심 전처리였다. 새 구조에서 Context CNN은 Full Face를 직접 보기 때문에 landmark는 CNN 입력의 필수 요소가 아니다. 대신 Dlib68은 눈 감김, 입 벌림, 고개 자세를 해석 가능한 수치로 측정하는 Behavior branch에만 사용한다.

## 5.2 EAR: 지속 눈 감김

좌·우 눈 landmark로 EAR을 계산하고, 단일 frame threshold가 아니라 연속적으로 threshold 아래에 머문 시간과 rolling closure ratio를 본다. 기록 후보는 max continuous closure, closure event count, 최근 10초 closure ratio, longer-window closure ratio이다. 절대 threshold는 사람·카메라에 따라 달라질 수 있으므로 validation 또는 adaptive baseline을 통해 결정한다.

## 5.3 MAR: 하품 후보

MAR가 높게 유지되는 시간과 상승→유지→회복의 temporal pattern을 사용해 yawn candidate를 정의한다. 말하기나 큰 입 움직임도 MAR를 높일 수 있으므로 “MAR가 높음 = 즉시 Drowsy”로 처리하지 않는다. Context p(drowsy), 반복 횟수, duration과 함께 fusion 단계에서 사용한다.

## 5.4 Head Pose: head drop / head nod

Dlib68 landmark와 3D reference point를 이용해 solvePnP 기반 Pitch/Yaw/Roll을 추정할 수 있다. 절대 pitch 하나보다 최근 neutral baseline 대비 상대적인 pitch 변화량과 duration을 사용하는 편이 안전하다. Head nod는 하강→최저점/유지→회복 패턴, sustained head-down은 하강 후 회복되지 않는 패턴으로 분리한다.

baseline_pitch = robust recent neutral estimate delta_pitch(t) = pitch(t) - baseline_pitch head_drop candidate: downward delta_pitch exceeds threshold + minimum duration + optional recovery pattern

## 5.5 Rule calibration의 데이터 한계

SUST-DDD의 주 라벨은 clip-level Drowsy/Alert이므로 “정확히 어느 frame에서 눈 감김·하품·head drop이 발생했는지”에 대한 event-level ground truth가 충분하지 않을 수 있다. 이 경우 Rule threshold를 clip label만 보고 최적화하면 해석이 왜곡될 수 있다.

! 권장 보완 Train/validation 중 일부 영상에 eye-closure, yawn, head-drop interval을 소규모 수동 annotation하여 Rule calibration/precision audit용 subset을 별도로 만드는 것이 가장 명확하다. 이 subset은 final test와 분리한다.

# 6. Decision Fusion 및 실시간 추론 파이프라인

## 6.1 초기에는 Context와 Rule을 모델 내부에서 직접 합치지 않음

1차 단계에서는 EAR/MAR/Head Pose를 LSTM feature에 concatenate하지 않는다. Context-only, Rule-only, Fusion의 세 단계로 분리해야 어떤 구성요소가 성능과 false alarm에 기여했는지 분석할 수 있다.

if prolonged_eye_closure: immediate WARNING elif severe_or_sustained_head_drop: immediate WARNING elif p_drowsy >= tau_model and supporting_rule_event: DROWSY else: ALERT

위 규칙은 구조 예시일 뿐 확정 Rule이 아니다. tau_model, EAR/MAR/pitch threshold, duration, 우선순위는 train/validation에서만 결정한다.

## 6.2 Multi-rate 실시간 구조

| 단계 | 주기 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| Camera | 예: 30 FPS | 공통 raw frame buffer |
| Face detect / landmark | 10 FPS 후보 | bbox 공유 + Dlib68 Rule observation |
| Context CNN | 약 3.2 FPS | 새 Full Face frame만 backbone forward |
| Feature buffer | 최근 32개 | 512-D feature cache |
| LSTM prediction | 예: 0.3~0.5초 주기 | 최근 10초 context를 rolling 판단 |
| Rule warning | 0.1초 단위 가능 | 긴 눈 감김/head drop은 10초 buffer 완성 전에도 즉시 반응 |

## 6.3 병목 방지 원칙

CNN feature caching: 매 sliding update마다 과거 32장을 다시 backbone에 넣지 않고 새 context frame 1장만 추론한다.

Face bbox 공유: Context와 Behavior가 같은 시점 frame에서 detector를 중복 실행하지 않는다.

Dlib68 valid/invalid를 기록하고 실패 시 Rule을 억지로 보간하지 않는다. Context branch는 face crop이 유효하면 계속 동작할 수 있다.

Camera / detect / landmark / solvePnP / backbone / LSTM / fusion을 각각 ms 단위로 profiling한다.

VGG16이 정확도 이득 없이 latency·memory만 크게 늘리면 ResNet18을 실시간 reference로 선택할 근거가 된다.

cold start 초기에는 Rule branch는 즉시 동작시키고 Context는 warm-up 상태를 명시한다.

# 7. 새 설계에서 예상되는 문제점과 리스크

| 리스크 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 10초 sample 수 감소 | 기존 10,088 train sequence보다 학습 단위가 크게 감소할 수 있어 overfitting 또는 optimization variance가 커질 수 있음. | pretrained backbone, augmentation, early stopping, 3-seed 평가. 필요 시 10초 clip 내부의 비중복/약한 overlap 전략은 후속 실험으로 분리. |
| subject identity bias 증가 | Full Face가 사람 고유 특징을 더 많이 담는데 subject-wise split이 보장되지 않음. | subject generalization 주장 금지. 가능한 metadata·cluster audit, per-video/identity concentration 분석. |
| face detector/landmark 병목 | 10 FPS Behavior branch가 CPU에서 CNN보다 느릴 수 있음. | profiling 후 detector cadence, tracking, GPU/ONNX 가속을 선택. |
| Dlib68 실패 | 저조도·안경·가림·큰 pose에서 Rule 값 손상. | valid flag/quality gate, missing 처리, Context fallback. 3DDFA 수치를 바로 혼합하지 않음. |
| ResNet18 BN 민감성 | pretrained BN을 작은 batch로 fine-tune하면 이전 BN sensitivity가 일부 재현될 가능성. | 초기 frozen backbone/BN stats 고정 후 필요 시 별도 ablation. |
| VGG16 연산량/메모리 | FC를 제거해도 conv backbone 자체가 무거움. | end-to-end latency/GPU memory를 성능과 함께 비교. |
| 32-frame sampling이 성김 | 짧은 blink/순간 motion을 놓칠 수 있음. | 짧은 event는 10 FPS Rule branch가 담당. 이후 T ablation. |
| Rule threshold 개인차 | EAR/MAR/Pitch 절대값이 개인·카메라 위치에 따라 변함. | rolling baseline/relative change, validation calibration, event annotation subset. |
| PERCLOS 정의 혼동 | 10초 closure ratio를 표준 PERCLOS와 동일하게 표현하면 방법론 혼동. | 정의와 window를 명시하거나 longer behavior history를 별도로 유지. |
| Head Pose noise | generic 3D face와 2D landmark로 계산한 절대 각도는 오차가 큼. | 절대 각도보다 relative pitch와 temporal pattern 사용, overlay sanity check. |
| Fusion false alarm | Rule을 강한 OR 조건으로 쓰면 정상 blink, 말하기, 아래 보기에도 경고 가능. | Rule 단독 precision/recall과 false alarm rate를 먼저 측정한 뒤 fusion. |
| pretrained domain gap | ImageNet feature가 야간 운전자 얼굴에 최적이지 않을 수 있음. | staged fine-tuning 및 낮은 LR, 조명 augmentation. |
| label noise 잔존 | 10초 clip도 항상 명확한 졸음 event를 포함한다고 보장되지 않음. | 10초 visual audit 및 Rule statistic으로 애매한 clip 비율 분석. 라벨을 임의 수정하지 않음. |
| 새 구조가 collapse를 보장 해결하지 않음 | 기존 order sensitivity는 데이터/optimization interaction이므로 backbone을 바꿔도 재발 가능. | 동일한 epoch-wise stability, order audit, predicted drowsy fraction을 계속 기록. |
| 실시간 cold start | Context는 처음 10초가 필요. | Rule 즉시 활성화 + 최소 context length/warm-up 정책. |

# 8. 단계별 실험·검증 계획

## 8.1 Phase 0 — 데이터 파이프라인 검증

기존 frozen source-video split을 그대로 매핑하고 cross-split duplicate 0건을 재확인한다.

10초 Context 32 timestamps와 Behavior 10 FPS timestamps가 동일 source clock에서 정상 coverage되는지 검사한다.

Face crop success, Dlib68 valid ratio, class별 실패율을 다시 산출한다.

YuNet/HOG 등 detector 후보는 “bbox 복구율 + Dlib68 landmark 유효성”까지 함께 비교한다.

Rule feature는 Dlib68 한 체계로 생성하며 3DDFA-derived EAR/MAR와 혼합하지 않는다.

## 8.2 Phase 1 — Context-only backbone 비교

| 실험 | 구성 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| E1 | ResNet18 pretrained + GAP + LSTM128 | 10초 32-frame Context baseline |
| E2 | VGG16 pretrained + GAP + LSTM128 | 동일 후단 조건의 backbone comparison |
| E3 | 각 backbone staged fine-tuning | freeze → upper-block fine-tune, BN handling 기록 |

첫 backbone 비교에서 Rule Engine은 최종 분류에 개입시키지 않는다. 이전 collapse와 비교 가능한 validation curve, Recall/F1 fluctuation, predicted drowsy fraction, seed variance를 먼저 확인한다.

## 8.3 Phase 2 — Behavior Rule calibration

EAR continuous closure, rolling closure ratio, MAR duration, relative Pitch/head-nod feature를 계산한다.

가능하면 train/validation의 소규모 event-annotated subset을 구축하여 Rule threshold를 calibration한다.

Rule-only clip classification과 event false alarm을 별도로 기록한다.

Test는 Rule calibration에 사용하지 않는다.

## 8.4 Phase 3 — Decision Fusion

Best Context model + Eye Rule

Best Context model + Eye + Head Rule

Best Context model + Eye + Head + Yawn Rule

한 번에 모든 Rule을 넣지 않고 incremental fusion으로 추가한다. 각 단계에서 Recall 개선과 false positive 증가를 함께 본다.

## 8.5 Phase 4 — 실시간 profiling

| 모듈 | 필수 측정 |
| --- | --- |
| camera | capture latency / dropped frame |
| face detector | ms/frame, success rate |
| Dlib68 | ms/frame, valid ratio |
| EAR/MAR | ms/update |
| HeadPose | solvePnP ms/update |
| Backbone | ms/context frame, GPU memory |
| LSTM | ms/prediction |
| Fusion | ms/update |
| End-to-end | effective FPS, warning latency |

## 8.6 평가·선택 원칙

우선순위: (1) Recall/F1 collapse 감소 및 안정성, (2) validation 성능, (3) seed consistency, (4) 실시간 end-to-end 성능, (5) 모델 크기/메모리.

Official checkpoint = minimum validation loss. Max-F1 checkpoint는 post-hoc 참고만 한다.

단일 seed 최고값으로 선택하지 않고 후보를 3-seed로 확인한다.

기존 GN/optimizer 실험과 마찬가지로 성능과 안정성 지표가 서로 다른 후보를 지지하면 “mixed”로 남기고 과도한 승자 선언을 하지 않는다.

최종 Context backbone, Rule threshold, fusion logic이 고정된 후에만 test를 한 번 사용한다.

# 9. 문헌과의 관계 및 참고문헌

## 9.1 EffRes-DrowsyNet에서 참고한 부분

EffRes-DrowsyNet은 SUST-DDD를 10초 clip으로 설명하고 Dlib HOG/68-landmark, EAR/MAR event 처리, face crop 224×224 전처리와 pretrained EfficientNetB0 + ResNet50 feature fusion을 사용한다. 이번 구조는 10초 label context와 full-face 계열 spatial representation, 명시적 behavioral cue라는 아이디어를 참고하지만 dual-CNN fusion을 재현하지 않는다.

## 9.2 Pandey DDN에서 참고한 부분

Pandey & Asati DDN은 Dlib68로 eye/mouth ROI를 만들고 45×45로 resize한 뒤 Conv 16→32→64와 10-frame sequence, LSTM64를 사용한다. 이전 custom CNN-LSTM은 이 구조와 유사한 방향이었으나, 이번 재설계는 Full Face RGB + pretrained backbone + 10초 Context와 별도 Rule Engine으로 확장한다.

## 9.3 본 재설계의 핵심 차별점

10초 전체 문맥을 보는 저해상도 Context branch와 10 FPS Behavior branch를 역할별로 분리한다.

ResNet18/VGG16을 서로 대안 backbone으로 비교하고 GAP 후 공통 512-D/frame을 LSTM에 입력한다.

EAR/MAR/Head Pose를 CNN feature와 즉시 혼합하지 않고 독립 Rule로 먼저 검증한다.

이전 3DDFA–Dlib feature mismatch 경험을 반영하여 Rule feature의 landmark 체계를 일관되게 유지한다.

모델 크기보다 정확도·안정성과 실제 end-to-end 실시간성을 우선하고, 하드웨어가 정해진 후 경량화한다.

## 참고문헌

[1] Al-Gburi, S. H. et al. “EffRes-DrowsyNet: A Novel Hybrid Deep Learning Model Combining EfficientNetB0 and ResNet50 for Driver Drowsiness Detection.” Sensors 25(12), 3711, 2025. DOI: 10.3390/s25123711.

[2] Pandey, J.; Asati, A. “Advanced CNN Architecture for Intelligent Driver Drowsiness Detection.” Electronics Letters 62:e70516, 2026. DOI: 10.1049/ell2.70516.

[3] SUST-DDD 프로젝트 이전 실험 요약(사용자 제공): split 검증, HOG/Dlib 전처리, fallback 비교, feature calibration, strict sequence, Model A/B, controlled replay, GN/optimizer ablation, generalization/label ambiguity 분석.

# 부록 A. 이전 실험 핵심 수치 요약

| 영역 | 지표 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| Split integrity | Cross-split video/sequence/content duplicate | 0건 |
| Subject split | Subject mapping | 확보 불가 → subject-independent 주장 불가 |
| V1 HOG/Dlib | 전체 성공률 | 90.75% |
| V1 HOG/Dlib | NO_FACE | 19,199 / 207,580 |
| V1 class gap | 전처리 성공률 차이 | 5.40%p |
| YuNet fallback benchmark | 복구율 / CPU time | 99.3% / 45.11 ms |
| SCRFD benchmark | 복구율 / CPU time | 31.4% / 149.58 ms |
| V2 coverage | 전체 성공률 | 99.85% |
| 3DDFA calibration | EAR Pearson / MAR Pearson | 0.203 / 0.637 → 신뢰 기준 실패 |
| Strict sequence | T / stride | 20 / 10 (약 2초, 50% overlap) |
| Strict sequence | Train / Val | 10,088 / 2,150 |
| Model A | 3-seed F1 | 0.7459 |
| Model B | 3-seed F1 | 0.7369 |
| Controlled replay | epoch10 F1 | 0.5053 → 0.7428 (order 교체) |
| Controlled replay | epoch12 F1 | 0.4308 → 0.7079 (order 교체) |
| GN+AdamW | 3-seed F1 | 0.7677 |
| GN+SGD 0.01 | 3-seed F1 | 0.7791, 최종 판정 MIXED |
| Label ambiguity | video aggregation F1 gain | A +0.23%p / B +1.22%p → 주요 원인 근거 약함 |
| Test | 최종 선택 과정 | 현재까지 격리 |

# 부록 B. 1차 구현 시 필수 로그

데이터: sequence_id, source_video_id, subject_id(가능 시), label, source FPS, source frame count

Context: 32 frame indices/timestamps, bbox, crop valid flag, RGB preprocessing, augmentation seed

Behavior: 10 FPS timestamp, face detector result, Dlib68 valid flag, EAR L/R/mean, MAR, Pitch/Yaw/Roll

Rule: closure duration, rolling closure ratio, yawn duration/count, head-drop/head-nod event timestamp

Model: epoch train/val loss, Accuracy, Precision, Recall, F1, predicted drowsy fraction, best checkpoint

Stability: seed, train order hash, epoch-wise adjacent metric delta, class prediction distribution

Runtime: camera, detector, landmark, solvePnP, backbone, LSTM, fusion latency; end-to-end FPS; GPU memory

! 최종 주의 새 설계는 기존 실험의 실패를 “10초 + Full Face”로 자동 해결한다고 전제하지 않는다. 가장 강하게 확인된 기존 근거는 train-order sensitivity와 전처리·feature consistency 문제다. 새 구조는 입력 문맥과 역할 분리를 개선하는 가설이며, 같은 프로토콜로 안정성·일반화·실시간성을 다시 검증해야 한다.